小杉町役場周辺地区　地区計画

富山県　小杉町

計　画　書

富山高岡広域都市計画地区計画の決定案（小杉町決定）

都市計画小杉町役場周辺地区地区計画を次のように決定する。

| 名 称 |  | 小杉町役場周辺地区 地区計画 |
| --- | --- | --- |
| 位 置 |  | 小杉町戸破字加茂、字後宝の各一部 |
| 面 積 |  | 約 ８．０ha |
| 地区の整備・開発又は保全に関する方針 | 地区計画の 目標 | 本地区は、小杉町の中央部に位置し、役場、文化ホール及び運動公園が集積した地区であることから、本町の「公共公益拠点」として位置づけている。また、地区中央部の都市計画道路中老田高岡線の整備により、商業・業務施設の立地が進んでいる。 そこで、この地区計画を定めることにより、行政サービス施設や商業業務施設の集積を図り、魅力ある中心市街地の形成を図る |
|  | 土地利用の 方針 | 中心市街地に相応しい土地利用を増進するため、周辺住民の利便性にも配慮した物品販売などの商業施設や金融機関などの業務施設の立地を促進するとともに、それらと行政サービス施設や文化施設と調和のとれた良好な市街地形成を図る。 |
|  | 地区施設の 整備方針 | 既存の都市施設と整合を図りながら、道路を適正に配置し整備する。 |
|  | 建築物等の 整備方針 | 建物の共同化や中高層化を進め商業・業務施設の立地を促進するため、建築物の用途制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置、建築物の形態又は意匠の制限及びかき・さくの構造制限を行い、良好な環境の向上を誘導する。 |

地区整備計画

| 地 区 整 備 計 画 | 地区施設の 配置及び規模 |  |  | 道路 | 区画道路 ： 延長約 ３００m 幅員 ８．０m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地区の 区分 |  | 区分の 名称 |  | 小杉町役場周辺地区 地区計画 |  |
|  |  |  | 区分の 面積 |  | 約８．０ｈａ |  |
|  | 建 築 物 等 に 関 す る 事 項 | 建築物等の 用途の制限 |  |  | ・次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 - カラオケボックスその他これに類するもの。 - 自動車教習場。 - 建築基準法別表第二(に)項第六号に掲げる畜舎 |  |
|  |  | 建築物等の敷地面積の最低限度 |  |  | ・３００㎡(但し、既に建築物の敷地として使用されている土地については、この限りでない) |  |
|  |  | 壁面の位置の制限 |  |  | 道路境界線からの距離 | ・都市計画道路の道路境界線(隅切り部分を除く)からの建築物の壁面又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という)の面までの距離の最低限度は２ｍとする。 ・前項の道路を除く道路及び区画道路境界予定線(隅切り部分を除く)から外壁等の面までの距離の最低限度は１ｍとする。 |
|  |  | 建築物等の形態又は意匠の制限 |  |  | ・広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等を設置するときは、道路境界線から０．５ｍ以上後退した距離とし美観・風致等を考慮し設置しなければならない。又、高さは１５ｍ以下とする。 ・建築物の壁面及び屋根の色彩は、刺激的な原色を避け、落ちつきのある色調のものとする。 |  |
|  |  | かき又はさくの構造の制限 |  |  | ・道路に面する側の高さは１．５ｍ以上のかき又はさくは、防災上次の各号の一に掲げるものとする。 - 生垣 - 金網その他これに類する透視可能なさくで、基礎を構築する場合には、基礎の高さが前面道路面から０．６ｍ以下のもの （３） コンクリートブロック造等のへいで、道路側に幅０．５ｍ以上の植栽帯を設け植栽を施したもの |  |

「区域は計画図表示のとおり」

理由　　行政サービス施設や商業業務施設の集積を図り、本町の「公共公益拠点」として、魅力ある中心市街地の形成を図るため定めるものである。